Rapport

IMKL2015 - Dataspecificatie Utiliteitsnetten

Geonovum

Linda van den Brink

Paul Janssen

datum

2 februari 2015

versie

0.95

Document kenmerken

In onderstaande tabel zijn de kenmerken van deze Data Product Specificatie opgenomen.

| Titel | IMKL2015 - Dataspecificatie Utiliteitsnetten |
| --- | --- |
| Auteur | Linda van den Brink, Paul Janssen |
| Datum | Datum laatste wijziging <2015-02-02> |
| Onderwerp | Data specificatie voor Utiliteitsnetten |
| Uitgever | <naam> |
| Type | Tekst |
| Beschrijving | Dit document beschrijft de data specificatie voor data product utiliteitsnetten |
| Bijdragen van | <namenlijst of groepsnaam> |
| Formaat | MS Word (doc) |
| Bron | Geonovum |
| Rechten | <Eventuele beperkingen ten aanzien van dit document> |
| Identificatie | IMKL_Dataspecificatie_095.doc |
| Taal | Nederlands |
| Relatie | Deze dataproduct beschrijving is opgesteld in het kader van PDOK en is gebaseerd op de INSPIRE data specification template |
| Geldigheidsduur |  |

Wijzigingshistorie

Hieronder is de historie van dit document opgenomen.

| Versie | Datum | Aangepast door | Aangepaste secties | Omschrijving aanpassing(en) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.95 | 2015-02-02 | PJA | alles | Nav van review werkgroep |
| 0.9 | 2014-12-18 | PJA |  | Review op 0.3 verwerkt |
| 0.3 | 2014-11-26 | PJA | 1,2,3,4,5,6 | Review verwerkt, andere dan WION modellen toegevoegd |
| 0.2 | 2014-11-03 | PJA | H 5 | Hoofdstuk 5 ingevuld |
| 0.1 | 2014-10-xx | PJA | Geheel | Start op basis van PDOK DPS Template |

Voorwoord

Dit document bevat de dataspecificatie ten behoeve van het berichtenverkeer voor uitwisseling van kabel en leiding informatie van de utiliteitsnetten elektriciteit, gas en chemie, telecom, water, warmte en afvalwater. Het doel van deze dataspecificatie is om -aanvullend aan de metadata beschrijving van het dataproduct (conform ISO 19115)- achtergrond informatie te verstrekken over een dataproduct. Waar de metadata de informatie op bestandsniveau beschrijft is de dataspecificatie bedoeld om de gegevensstructuur en objectdefinities te beschrijven. Op basis van de dataspecificatie en de metadata van het dataproduct kan een gebruiker van de gegevens zich een goed beeld vormen van de data die worden aangeboden en de data inhoudelijk interpreteren. Daarnaast geldt dat onderdelen van de dataspecificatie nodig zijn ten behoeve van applicatiebouw voor realisatie van het berichtenverkeer aan de aanbod en ontvangstzijde.

Dit document is opgesteld in de context van het KLICWIN programma. Opdrachtgever was de stuurgroep KLICWIN bestaande uit de volgende organisaties: Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Platform Netbeheerders, Cumela, Stichting Rioned, Bouwend Nederland, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen en het Kadaster. Voor de realisatie van dit document is een werkgroep gevormd van domeinexperts die de eisen hebben geformuleerd waaraan de dataspecificatie moet voldoen, in het proces hebben meegewerkt en het resultaat hebben geëvalueerd. De volgende personen hebben deelgenomen aan de werkgroep:

Ad van Houtum (Kadaster)

Wil Lambo (KPN)

Daan van Os (Brabant Water)

Jorrit Hanson (Enexis)

Marcel Busser (BAM)

Ron Dijkstra (Gasunie)

Hendrik van de Berg (Aliander)

Henny Nouwens (Ziggo)

Hans Postema (Gasunie)

Fuat Akdeniz (Kadaster)

Frank Coumans (Eneco)

Hans Meijer (Gemeente Den Haag)

Eric Oosterom (Stichting Rioned)

In de voorbereiding van het opstellen van deze specificatie is er gekeken naar het IMKL2.2 model zoals dat door AGIV in België is ontwikkeld voor de realisering van de Belgische KLIP voorziening. Deze methodiek sloot voor een groot deel aan op de Nederlandse situatie. Er is daarom dankbaar gebruik gemaakt van de daar opgedane ervaringen.

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer.	6

Scope	7

2.1	Scope	7

Overzicht	8

3.1	Naam en Acroniemen	8

3.2	Informele beschrijving	8

3.2.1	Definitie	8

3.2.2	Beschrijving	8

3.3	Normatieve referenties	10

3.4	Totstandkoming	10

3.5	Termen en definities	10

3.6	Symbolen en afkortingen	11

Identificatie document	12

Data content en structuur	13

5.1	Inleiding	13

5.2	UML diagrammen	13

5.2.1	Beschrijving algemeen principe: IMKL2015 als extensie op INSPIRE.	13

5.2.2	UML - WION overzicht	14

5.2.3	Basisattributen voor identificatie en labels	17

5.2.4	IMKL2015 semantische kern	19

5.2.5	Extra toelichting: Maatvoering en extra topografie.	21

5.2.6	Extra toelichting: Eis voorzorgsmaatregel	22

5.2.7	Extra toelichting: Geometrie en topologie.	22

5.2.8	Diepte	25

5.2.9	Utiliteitsnet	26

5.2.10	KabelOfLeiding	27

5.2.11	Leidingelement	28

5.2.12	Extra toelichting: Aansluiting	29

5.2.13	KabelEnLeidingContainer	30

5.2.14	ContainerLeidingelement	32

5.2.15	Relaties tussen kabelEnLeiding, LeidingElement en container objecten.	32

5.2.16	Diagram per type kabel of leiding.	34

5.2.17	Elektriciteitskabel	35

5.2.18	Telecomkabel	36

5.2.19	Olie-gas-chemicalienpijpleiding	37

5.2.20	Rioolleiding	38

5.2.21	Waterleiding	39

5.2.22	Thermische pijpleiding	40

5.2.23	Leidingelementen per type net (thema)	41

5.2.24	Identifier management	42

5.2.25	Tijd representatie	42

5.2.26	UML - EC61 overzicht.	43

5.2.27	UML - Buisleidingen Risicoregister overzicht.	45

5.2.28	UML - Stedelijk water overzicht.	47

5.3	Objectcatalogus	49

5.4	Objectcatalogus metadata	49

5.5	Informatie-elementen gedefinieerd in de objectcatalogus.	49

5.5.1	Geografische objecten	51

5.5.2	Data typen	51

5.5.3	Waardelijsten	51

5.5.4	Geïmporteerde typen (informatief)	51

Referentie systemen	52

6.1	Ruimtelijk referentiesysteem	52

Levering	53

7.1	Leveringsmedium	53

7.2	Formaten (encodings)	53

Visualisatie	54

8.1	Laag soorten	54

8.2	Default stijlen	54

8.3	Overige stijlen	55

8.4	Laag organisatie	56

Bibliografie	57

Bijlage 1: IMKL1.1 (2012)	58

Bijlage 2: IMKL2015 waardelijsten.	59

Bijlage 3: Model voor opnemen Belang en Belangenstrook	59

Bijlage 4: Aanlevering en uitlevering eis voorzorgsmaatregel.	60

Inleiding en leeswijzer.

De dataspecificatie omvat een drietal documenten waarvan dit het hoofddocument is. Hiernaast is er een document waarin de objectcatalogus is opgenomen, IMKL2015 – Objectcatalogus, en een apart document met de in de waardelijsten opgenomen waarden. Het laatste is voorlopig alleen beschikbaar in een Excel bestand.

Scope

Scope

Dit document beschrijft de dataspecificatie, IMKL2015, van het door KLICWIN ontsloten dataproduct Utiliteitsnetten.

IMKL2015 geeft de gedetailleerde beschrijving van structuur, inhoud en datakwaliteit van utiliteitsnetten en dient als basis voor de realisatie en ontsluiting van KLICWIN services.

De gebruikstoepassing waar de semantiek van IMKL2015 door wordt bepaald komt voort uit verschillende wetgevingen, regelingen en processen. Deze zijn:

- WION: Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. Uitwisseling van kabel en leiding informatie ter voorkoming van graafschade voor de netten: telecom, riolering, water, elektriciteit, gas en warmte.

- INSPIRE: Europese richtlijn voor uitwisseling van digitale gegevens gerelateerd aan milieu. Voor deze specificatie in het bijzonder het thema Utilities en Governmental Services en daarin de Utility Networks. Dataspecificaties voor uitwisseling kabel en leidingen informatie voor de netten: datatransport, riolering, water, elektriciteit, gas, warmte en andere kabels & leidingen.

- Besluit externe veiligheid buisleidingen (BevB): Besluit houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Onder andere  opname van buisleidingen met gevaarlijke inhoud (Bgi) (en beperkingen op ruimtegebruik) in een bestemmings- of inpassingsplan.

- Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) Verplichting tot invoeren risico’s van gevaarlijke stoffen in een landelijk risicoregister.

- EC61 (COM 147) EU richtlijn voor een Verordening van het Europees Parlement en Raad over maatregelen om de kosten van de aanleg van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken te verlagen.

Overzicht

Naam en Acroniemen

IMKL2015 - Dataspecificatie voor Utiliteitsnetten.

Informele beschrijving

Definitie

Utiliteitsnet: Een verzameling netwerkelementen die tot één type nutsvoorzieningennet behoren. Omvat voorzieningen voor elektriciteit, telecommunicatie, gas, chemicaliën, drinkwater, afvalwater en warmte.

Beschrijving

IMKL2015 vormt het gemeenschappelijke begrippenkader voor de uitwisseling van informatie van verschillende typen uitiliteitsnetten. Een uitiliteitsnet is daarin een verzameling netwerkelementen die tot één type nutsvoorzieningennet behoren en omvat voorzieningen voor elektriciteit, telecommunicatie, gas, chemicaliën, drinkwater, afvalwater en warmte. In de WION wordt een net (is utiliteitsnet) omschreven als: net: een ondergrondse kabel of leiding, daaronder mede begrepen lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Het utiliteitsnet omvat ook de informatie omschreven in deze definitie.

Een utiliteitsnet is in eerste instantie de samenstelling van fysieke elementen die samen het net vormen. Het bestaat uit kabels, leidingen, buizen die nodig zijn voor het transport van de net-producten zoals energie, water en informatie, resulterend in bijvoorbeeld elektricteitskabels,  telecomkabels, buisleidingen voor gas, kerosine en leidingen voor water, warmte of riolering. Het omvat ook constructies voor het verbinden, verwerken, beschermen, beheren, meten, controleren van transport en distributienetten. Denk hierbij aan verbindingsmoffen, drukregelaars, putten, meetstations etc.

Al de uitiliteitsnetten zijn opgebouwd uit verbindingen en verbindingspunten die samen een transportnetwerk vormen. De logica van de netwerken wordt beschreven middels een topologische-, of connectiviteitsmodel. IMKL2015 volgt een arc-node topologie om de logica van het netwerk te kunnen beschrijven. De kern van het model zit echter in het uitwisselen van de liggingsgegevens van de netten en de netwerkelementen. Primair gebeurt dat middels centerlijnen voor de locatie van kabels en leidingen en centerpunten voor leidingelementen. Optioneel is er ook een vlakken representatie en een uitbreiding voor driedimensionale representatie.

Een utiliteitsnet wordt beschreven door de ligging en topologie van de netelementen maar ook door beschrijvende informatie over type utiliteitsnet (het thema), verantwoordelijke organisaties, type product, type leiding en velerlei relevante directe, gerelateerde of afgeleide kenmerken en eigenschappen. Voor de bepaling van het domein in relatie tot de opgenomen eigenschappen staan een aantal data-uitwisselingsprocessen centraal: INSPIRE Utilities, WION, Risicoregister Gevaarlijke Stoffen, Stedelijk afvalwater en EC61 (breedband internet). Al deze processen stellen eisen aan begrippenkaders in relatie tot utiliteitsnetten en de onderdelen daarvan. IMKL2015 integreert de begrippenkaders voor deze verschillende processen en creëert hiermee een basis voor synergie in de datauitwisselingsprocessen.

Figuur 3.1: IMKL2015 beschrijft het totaal aan informatie die voorziet in een aantal dataleveringsprocessen: WION, INSPIRE utilities, Topografie Stedelijk Water, Buisleidingen gevaarlijke inhoud (Risicoregister gevaarlijke stoffen), EC61.

Uitgangspunten toegepast bij het modelleren van IMKL2015:

- IMKL2015 beschrijft het totaal aan informatie die voorziet in een aantal data leveringsprocessen: WION, INSPIRE utilities, Topologie Stedelijk Water, Buisleidingen gevaarlijke inhoud, EC 61.

- IMKL2015 bevat ook de productmodellen voor de bovengenoemde dataleveringen. Elk productmodel beschrijft de informatie-inhoud (semantiek) van het specifieke leveringsmodel. Zo worden er de volgende productmodellen beschreven (conceptnamen): INSPIRE US (bestaat al), IMWION, IMBevB, IMSW en IMEC61.

- De informatieproducten zijn semantisch zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en worden gegenereerd vanuit een geaggregeerd IMKL2015. Het informatiemodel INSPIRE US staat centraal in de modellering van de overige producten.

- INSPIRE US is gedefinieerd in Engelstalige syntax. De NL modellen gaan uit van een Nederlandse syntax. De relatie tussen Engelse en Nederlandse syntax wordt in IMKL2015 gelegd.

- IMKL2015 beschrijft ‘eindproducten’ van de informatie-uitwisselingsketen. Het bevat geen informatie gerelateerd aan de architectuur van het KLIC WIN systeem. IMKL is niet van invloed op het type voorziening, centraal, de-centraal of hybride.

- IMKL2015 voorziet in een objectgerichte, gevectoriseerde data-uitwisseling.

- Afhankelijk van het type informatieproduct kan IMKL2015 toegepast worden in een view service (WMS) en of download service (WFS of Atom feeds).

- IMKL2015 past waar nodig, optioneel, 3D geometrie toe. De 3D geometrie is een optionele extensie die geen invloed heeft op de 2D modellering.

- Voor 3D modellering wordt zoveel als mogelijk afgestemd met CityGML-Utility extensie. In dat proces wordt ook gekeken naar aanpassingen aan CityGML-Utility. INSPIRE US is leidend in die afstemming.

- IMKL2015 bevat temporele informatie.

- IMWION bevat ook de informatie van geplande netwerk elementen.

- IMWION bevat ook, indien relevant en aanwezig, de informatie van huisaansluitingen, gestuurde boringen, mogelijke detailkaart. Indien alleen aanwezig in rasterformaat worden ze in dat formaat meegeleverd.

- De voorziening KLICWIN informatievoorziening lijkt op de Belgische AGIV – KLIP voorziening. Het AGIV – IMKL2.1 Data Model voldoet conceptueel voor een deel aan eisen die IMKL2015 ook heeft. IMKL2015 maakt gebruik van de ervaring die in AGIV – IMKL2.1 is opgedaan.

Normatieve referenties

- Raamwerk van geo-standaarden 2.3.

http://www.geonovum.nl/documenten/raamwerk-van-geo-standaarden-versie-23

- NEN 3610:2011 Basismodel Geo-informatie.

- NEN 3116:1990 Tekeningen in de bouw. Basissymbolen voor de uitwisseling van gegevens over de ligging van ondergrondse leidingen.

- [D2.8.III.6] Data Specification on Utility and Government Services

– Technical Guidelines, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_US_v3.0.pdf

Totstandkoming

Deze specificatie is opgesteld door Geonovum en is gebaseerd op het INSPIRE Data Product Specification Template.

Document titel		: IMKL2015 - Dataspecificatie Utiliteitsnetten

Referentie datum		: 2015-02-02

Auteurs			: Linda van den Brink, Paul Janssen, Geonovum

Taal			: Nederlands

Termen en definities

Lijst van termen en definities die in deze beschrijving worden gehanteerd.

NOG UITWERKEN.

Namespace: collection of names, identified by a URI reference, that are used in XML documents as element names and attribute names W3C/XML.

(<volgnummer>) <Term>

<definitie>

OPMERKING	<opmerking> (verwijderen indien niet van toepassing)

VOORBEELD	<voorbeeld> (verwijderen indien niet van toepassing)

Bijvoorbeeld:

(13) Geo-informatie

Gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats ten op gezichte van de aarde (bijvoorbeeld ten opzichte van het aardoppervlak)

OPMERKING		Geo-informatie is synoniem aan geografische informatie

Symbolen en afkortingen

Lijst van afkortingen en acroniemen die worden gehanteerd in deze data specificatie.

NOG UITWERKEN.

<acroniem/afkorting>	<verklaring>

Identificatie document

Dit hoofdstuk beschrijft de identificatie van het dataproduct.

In onderstaande tabel is de beschrijvende informatie opgenomen van het dataproduct.

| Titel | IMKL2015 – Dataspecificatie Utiliteitsnetten. |
| --- | --- |
| Samenvatting | IMKL2015 beschrijft de semantiek van digitale bestanden van utiliteitsnetten. De netten worden getypeerd aan de hand van producten of thema’s: elektriciteit, gas en chemie, drinkwater, afvalwater, telecom en warmte. Netten zijn opgebouwd uit netwerkelementen zoals kabels, leidingen, buizen en verbindende componenten genaamd leidingelementen zoals moffen, schakelkasten, aansluitingen, pompen. Het geheel van deze netwerkelementen vormt een netwerk waarvan de topologie wordt beschreven en de directe geografische positie middels coördinaten. |
| Onderwerp categorieën |  |
| Geografische beschrijving | Nederland |
| Doel (optioneel) | Doel van dit document is het beschrijven van dataproduct IMKL2015 ten behoeve van KLICWIN. IMKL2015 is ontwikkeld voor de realisatie van digitaal berichtenverkeer rond het thema utiliteitsnetten en de daarin voorkomende kabels, leidingen en leidingelementen voor de realisatie van een aantal wetten en regelingen. Met name de wet WION en de Europese regeling INSPIRE en daarin het thema Utility Networks zijn bepalend. |
| Aanvullende informatie (optioneel) |  |

Data content en structuur

Dit hoofdstuk beschrijft het datamodel van utiliteitsnetten. Aan de hand van UML klasse diagrammen wordt het model beschreven.

Inleiding

In de volgende paragrafen wordt de inhoud en structuur van het IMKL2015 beschreven middels UML diagrammen en een bijbehorende objectcatalogus.

De verschillende uitwisselprocessen WION, Buisleidingen voor Risicoregister, EC61 en Stedelijk water worden in aparte paragrafen behandeld. Dit resulteert in vier deelmodellen respectievelijk benoemd als: IMKL2015 – WION;

IMKL2015 – Buisleidingen Risicoregister;

IMKL2015 – Stedelijk water;

IMKL2015 – EC61.

De WION toepassing wordt als eerste beschreven. Omdat de andere toepassingen ook delen daarvan gebruiken is het nodig om dit model integraal door te nemen.

Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk bevat de UML diagrammen van alle deelmodellen. Schematisch is opgenomen wat de informatie-inhoud is middels objecten, hun attributen, datatypen, relaties tussen objecten met alle detail dat nodig is voor een eenduidige beschrijving. Van elk deelmodel is een compleet diagram opgenomen waarna in verschillende subparagrafen elke keer een deel in een apart diagram wordt toegelicht. Sommige onderwerpen hebben een aparte toelichting nodig deze worden in de titel aangeduid met ‘Extra toelichting’.

Het tweede gedeelte bevat de objectcatalogus met in tabelvorm dezelfde informatie als de diagrammen maar nu middels taal beschreven. Alle informatie-elementen zijn daarbij voorzien van definities en indien nodig een toelichtende beschrijving. De objectcatalogus bevat de gezamenlijke informatie-inhoud van alle deelmodellen.

UML diagrammen

Beschrijving algemeen principe: IMKL2015 als extensie op INSPIRE.

#### IMKL2015 is gemodelleerd als een extensie op het model voor het INSPIRE thema Utility and Governmental Services. Binnen dat INSPIRE thema zijn alleen de modellen voor utiliteitsnetten (utility networks) van belang voor IMKL2015. IMKL2015 neemt de hele inhoud over van de INSPIRE specificatie en voegt daar de specifieke informatie aan toe die nodig is voor realisatie van de in de scope genoemde processen. Met IMKL2015 kan daardoor een dataset geleverd worden of dataservice worden ingericht die INSPIRE conform is en voorziet in het detail van de eisen van de genoemde processen.

Het volgende diagram geeft de relatie tussen de verschillende modellen. IMKL2015 is een uitbreiding op het INSPIRE Utility Networks model waarin voor de netten elektriciteit, olie-gas-chemicalien, afvalwater, telecomunicatie, warmte en drinkwater aparte modellen zijn opgenomen. Deze modellen zijn toepassingen van het INSPIRE netwerkmodel waarin opgenomen een model voor topologie. Het netwerkmodel is onderdeel van het INSPIRE Generic Conceptual Model, basismodellen en basistypen die generiek zijn voor alle INSPIRE thema modellen. IMKL2015 is een apart pakket met bijbehorende namespace dat gebruik maakt van de door INSPIRE beheerde pakketten. Een namespace is daarbij gedefinieerd als een unieke aanduiding voor het domein waarbinnen de informatie-elementen gedefinieerd zijn. De namespace voor IMKL2015 is ‘IMKL’.

#### Figuur 5.1: Een UML package diagram van de relatie tussen IMKL2015 en de INSPIRE dataspecificaties. Elk pakket bevat de informatie die op dat niveau wordt toegevoegd. Het pakket IMKL2015 is een extensie op het INSPIRE model voor Utility Networks. INSPIRE utilities heeft afhankelijkheden met het algemene INSPIRE algemene netwerkmodel en INSPIRE basistypen. Het totaal van aan elkaar gerelateerde pakketten omvat IMKL2015.

#### De volgende stereotypen worden gebruikt als onderdeel van het UML profiel.

| Stereotype | Model element | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| applicationSchema | Package | Een applicatie schema volgens ISO 19109 en NEN 3610. |
| featureType | Class | Een geografisch object. |
| dataType | Class | Een gestructureerd data type zonder identiteit. |
| union | Class | Een gestructureerd data type zonder identiteit waarvan precies één van de attributen aanwezig is in een instantie. |
| enumeration | Class | Gesloten lijst van domeinwaarden. |
| codeList | Class | Open lijst van domeinwaarden |
| voidable | Attribute, association role | Om aan te geven dat het attribuut of associatierol een nullwaarde kan hebben. Een reden waarom het attribuut niet ingevuld is. |

UML - WION overzicht

Het onderstaand UML diagram bevat het complete IMKL2015 – WION inclusief de relatie met INSPIRE Utilities. In de hierop volgende paragrafen wordt telkens een deel van het diagram toegelicht.

Kleurgebruik in diagrammen:

- Oranje: IMKL2015 objecttypen

- Rood: INSPIRE Utility Networks per type kabel of leiding

- Groen en grijs: INSPIRE Utility Networks algemeen

- Licht oranje: Niet instantieerbare objecttypen, datatypen en waardelijsten.

Toelichting bij het diagram.

Het UML diagram brengt het complete IMKL2015 – WION inclusief de relatie met INSPIRE in beeld. De specifiek voor de andere deelmodellen opgenomen informatie zit hier nog niet in. Voor de leesbaarheid zijn een aantal relaties niet opgenomen. In de detail diagrammen komen die wel terug. Met omlijningen zijn onderdelen van het diagram benoemd: IMKL2015 en INSPIRE Generic Network Model. Aan de bovenzijde bevindt zich de IMKL2015 toevoeging op het INSPIRE Utilities model. Aan de onderzijde het INSPIRE Utilities model. De koppelingslaag is via de IMKL2015 objecttypen die zich in het midden bevinden: Elektriciteitskabel, Telecommunicatiekabel, Waterleiding tot en met Kast. Deze objecttypen zijn 1 op 1 gerelateerd aan de overeenkomstige objecttypen uit INSPIRE Utilities. IMKL2015:Elektricteitskabel aan INSPIRE:ElectricityCable, IMKL2015:Waterleiding aan INSPIRE:WaterPipe enz. Ze bevatten daarmee alle INSPIRE eigenschappen en relaties van die objecttypen. De IMKL2015 koppelingslaag is ook gekoppeld aan de IMKL2015 inhoudelijke informatie. Deze is gemodelleerd in de objectypen KabelOfLeiding, LeidingElement en de Containerversies van beide.

De objecttypen in de IMKL2015 koppelingslaag (Elektricteitskabel, Waterleiding enz) vormen de centrale objecten in een IMKL2015 dataset. Via overerving en relaties worden alle eigenschappen toegevoegd, hetzij van de INSPIRE zijde van het model, hetzij van de IMKL2015 zijde van het model. Als voorbeeld het attribuut geometrie van een waterleiding. Deze is gedefinieerd als centreLineGeometry bij het objecttype Link uit het Generic Netwerk Model. Via UtilityLinkSet wordt dat overgeërfd door het objecttype Pipe, vervolgens doorgegeven aan WaterPipe waardoor het bij de IMKL2015 waterleiding komt. Een ander voorbeeld is het attribuut UtilityDeliveryType bij het INSPIRE objecttype UtilityLinkSet. Overerving is door alle kabel-, buis- en ducttypen.

Basisattributen voor identificatie en labels

Identificatie: Alle concrete objecttypen en daarmee objecten in een dataset hebben een attribuut voor identificatie. Met deze identificatie kunnen ze uniek geïdentificeerd worden. INSPIRE gebruikt hiervoor het attribuut identifier met het datatype Identifier. Veel objecttypen uit IMKL2015 overerven die attributen. Voor objecttypen die specifiek voor IMKL2015 zijn gecreëerd en die niet via een generalisatie aan INSPIRE zijn gekoppeld is er een attribuut identificatie met het datatype NEN3610ID.

Label: Label is een abstract datatype dat is gecreëerd om middels overerving aan bijna alle objecten een mogelijkheid voor het toekennen van een label te bieden. Merk op dat voor annotatie en maatvoering (ExtraInformatie) en diepte, bijbehorende labels via het object Label doorgegeven worden. Het af te beelden label (getal of tekst) wordt opgenomen bij het attribuut label. In het attribuut omschrijving kan een betekenis worden opgenomen. Plaatsingspunten van labels wordt geregeld door de attributen ligging bij de specifieke subklassen.

Voidable: Bij attributen en associaties die het stereotype <<voidable>> hebben kan, indien het van toepassing is een reden opgenomen worden waarom er geen waarde is ingevuld. De geldige redenen zijn:

Unknown:Waarde onbekend: De waarde is bij de zender niet bekend.

Unpopulated:Niet ondersteund: De zender houdt in zijn registratie geen waarde voor dit attribuut bij. Geldt voor alle objecten van dit objecttype.

Withheld:Niet geautoriseerd  De zender vindt dat de ontvanger niet geautoriseerd is om de waarde te

Kennen. Waarde is vertrouwelijk en wordt niet uitgewisseld.

Figuur 5.2: Basistypen van het model: Identificatie en label. Alle objecttypen hebben verplicht een identifier. Bijna alle objecten hebben optioneel een label.

LifespanVersion: In de basistypen van het model zitten twee attributen voor een temporeel model: beginLifesepanVersion en endLifespanVersion. INSPIRE kent die attributen ook en past die toe bij het objecttype NetwerkElement. In IMKLBasis zijn ze toegevoegd voor die objecttypen die niet van INSPIRE overerven. beginLifespanVersion is daarin de begindatum waarop een data object in de registratie werd aangemaakt, het begin van de levenscyclus van een data object. endLifespanVersion is datum die het einde van een levenscyclus van een data object aangeeft, het moment vanaf wanneer het geen onderdeel meer is van de actuele registratie.

IMKL2015 semantische kern

De kern van het IMKL2015 model bevat de semantiek van de extra informatie voor de Nederlandse gebruikstoepassingen. Alleen de objecttypen die de inhoudelijke IMKL2015 informatie bevatten en die extra aan het Inspire US model zijn toegevoegd zijn afgebeeld. Bijvoorbeeld geometrie en netwerktopologie zitten in Inspire US en zijn niet afgebeeld.

Figuur 5.3: IMKL2015 semantische kern voor WION toepassing. Een utiliteitsnet betstaat uit elementen. De elementen hebben attributen en een link met extra informatie.

Toelichting bij het diagram: Een Utiliteitsnet bestaat uit objecten KabelOfLeiding, LeidingElement, KabelEnLeidingContainer en ContainerLeidingelement. Via het associatie attribuut elements worden deze gerefereerd aan één Utiliteitsnet van één thema. Deze associatie is alleen zichtbaar bij ContainerLeidingelement. De ander netwerkobjecten hebben die associatie via het INSPIRE Netwerk model. Alle objecten hebben kenmerken. De objecttypen kunnen uitgebreid worden met ExtraInformatie. Dit kan annotatie, maatvoering en/of extra bestanden zijn. Al deze typen vallen onder de superklasse ExtraInformatie en wordt vanuit de andere objecten gerefereerd via het attribuut heeftExtraInformatie. Omdat alle elementen van en in een Utiliteitsnet gerefereerd worden vanuit het Utiliteitsnet is typering van alle elementen mogelijk op waarden van het attribuut thema. Daarmee kan annotatie en maatvoering per thema geselecteerd worden.

Een Utiliteitsnet kan verwijzen naar een object ExtraTopografie voor het koppelen van een extra toegevoegde topografie. Ook hier kan via de referentie naar het Utiliteitsnet de ExtraTopografie per thema geselecteerd worden.

Extra toelichting: Maatvoering en extra topografie.

Maatvoering:

Maatvoering wordt gebruikt om de positie van een netwerkelement ten opzichte van aanwezige bebouwing weer te geven. De annotatie typen voor maatvoering zijn: maatvoeringshulplijn, maatvoeringslijn maatvoeringslabel of maatvoeringspijl.

| Waarde | maatvoeringshulplijn |
| --- | --- |
| Omschrijving | Te gebruiken om een hulplijn in een maatvoering te visualiseren |
| Waarde | maatvoeringslijn |
| Omschrijving | Te gebruiken om een lijn in een maatvoering te visualiseren |
| Waarde | maatvoeringslabel |
| Omschrijving | Te gebruiken om een label in een maatvoering te visualiseren |
| Waarde | maatvoeringspijl |
| Omschrijving | Te gebruiken om een pijl in een maatvoering te visualiseren |

Elke maatvoeringslijn wordt een apart object.

Het maatvoeringslabel geeft met een label attribuut het label aan dat als maatvoeringsgetal wordt afgebeeld. Bijvoorbeeld ‘25’. Overeenkomstig NEN 3116 is de eenheid meter en de gebruikelijke nauwkeurigheid is 0,1. Het attribuut label wordt via het object ExtraInformatie overerft van het object Label. In het attribuut omschrijving van het object Label kan indien nodig een nadere omschrijving worden opgenomen, zie figuur 5.2 . De locatie van het label en de geometrie van de maatvoeringslijnen wordt met het attribuut ligging opgenomen. Maatvoering is direct of indirect gekoppeld aan een Utiliteitsnet. Hierdoor kan middels het thema attribuut van Utiliteitsnet de maatvoering per thema worden geselecteerd.

ExtraTopografie:

Indien er extra topografie nodig is om de positie van netwerkelementen nader aan te geven kan dit middels het object ExtraTopografie. Er kan een eigen of ontwerp topografie worden meegegeven. Met het attribuut ligging wordt de geometrie van de ExtraTopografie opgenomen. De extra topografie wordt altijd gevectoriseerd aangeleverd. De topografische elementen worden getypeerd conform een typeringslijst, TopografischObjectTypeValue, gebaseerd op IMGeo. Hiermee is het type topografisch object omschreven en is een koppeling met visualisatieregels mogelijk. ExtraTopografie is gekoppeld aan een Utiliteitsnet en kan daardoor op de waarden van het attribuut thema worden getypeerd.

Extra toelichting: Eis voorzorgsmaatregel

Een eis voorzorgsmaatregel geeft aan dat de beheerder van een net aangegeven heeft dat er sprake is van voorzorgsmaatregelen die getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is. Het attribuut bevat de tekst van de inhoudelijke omschrijving van de te nemen voorzorgsmaatregel. Deze tekst kan in applicaties getoond worden en of als input dienen voor automatisch te genereren bericht.

Een object AanduidingEisVoorzorgsmaatregel zorgt voor een koppeling tussen een voorzorgsmaatregel die van toepassing is op een heel utiliteitsnet, een netelement of deel daarvan. De aanduiding verwijst naar 1 utiliteitsnet of 1 of meer netelementen waar de voorzorgsmaatregel op van toepassing is. Omdat een netelement altijd bij een thema hoort is typering van voorzorgsmaatregel naar thema mogelijk.

Indien een eis voorzorgsmaatregel voor een heel utiliteitsnet geldt wordt het attribuut geometrie niet gebruikt. De voorzorgsmaatregel geldt immers voor het hele net. Indien de eis voorzorgsmaatregel verwijst naar onderdelen van het net is de geometrie verplicht. De geometrie geeft dan aan op welk deel van het net de specifieke maatregel van toepassing is.

Standaard wordt de geometrie van de AanduidingEisVoorzorgsmaatregel gebruikt om aan te geven op welke kabel of leiding of deel daarvan een voorzorgsmaatregel van toepassing is. De begrenzing van de geometrie is dan alleen om dit te visualiseren en eenvoudig ruimtelijke selecteerbaar te maken. De geometrie is in dat geval standaard een vlakgeometrie van 1 meter aan weerszijde van de centerlijn van de gerelateerde kabel of leiding. Het attribuut begrenzingFictief heeft dan de waarde Ja. Indien de begrenzing wel informatiewaarde heeft, bij het thema Buisleidingen gevaarlijke stoffen kan dit voorkomen, heeft attribuut begrenzingFictief de waarde Nee en is strookbreedte door de netbeheerder te bepalen.

Het object Utiliteitsnet heeft een attribuut eisVoorzorgsmaatregelHoogstePrioriteit. Hiermee wordt de voorzorgsmaatregel met de hoogste prioriteit aangegeven die geldt binnen het uitgewisselde deel van het netwerk (van dit thema). De classificatie van voorzorgsmaatregelen naar prioriteit is geen onderdeel van het model.

Opgemerkt wordt dat IMKL2015 het bericht beschrijft dat naar de eindgebruiker gaat en niet alle informatie bevat die nodig is om dat bericht te genereren. Met betrekking tot de eis voorzorgsmaatregel betekent dit dat alleen is opgenomen of er wel (en welke) of geen voorzorgsmaatregel dient te worden genomen. In bijlage 4 is een eerste gedachtebepaling opgenomen over de aan- en uitlevering van informatie over de eis voorzorgsmaatregel.

Extra toelichting: Geometrie en topologie.

2D geometrie:

Het verplichte geometrieprofiel van IMKL2015 is 2D. Primair bestaat de geometrie uit punten en lijnen die het netwerk representeren. 2D vlakken zijn additioneel. 2,5 D en 3D zijn een additionele extensie.

Figuur 5.4: Geometriemodel. Primair punten en (hart)lijnen. Optioneel vlakken en additioneel 3D.

De geometrie van de netwerkelementen wordt overgeërfd uit het Inspire Netwerk model. Alle netwerkelementen zijn onderdeel van een topologisch netwerk en worden geometrisch beschreven door links of nodes. De geometrieën zijn verplicht punten of lijnen. Lijnen kunnen gebogen zijn. De lijnen en punten zijn niet schematisch (niet ‘fictitious’) en representeren de locatie van de netwerkelementen middels hartlijnen. Lijnen van leidingen en punten van bijbehorende leidingelementen hoeven niet noodzakelijkerwijs aan te sluiten. De connectiviteit wordt gerealiseerd door de arc-node topologie. Als voorbeeld een pompstation in een rioolnetwerk. Het door een (center) punt gerepresenteerde pompstation is niet verbonden met leidingen. Er lopen wel leidingen naar de punt toe maar niet tot aan de punt. De leidingen hebben wel een verwijzing naar de node (connectiviteit).

Additioneel en optioneel kan een netwerkelement ook nog een vlak als geometrie hebben, een verwijzing naar een object ExtraGeometrie middels een attribuut extraGeometrie. Indien het pompstation ook nog door een vlak wordt gerepresenteerd lopen de leidingen in de regel wel tot aan de begrenzing van het vlak.

Referentiestelsel.

Referentiestelsel voor IMKL2015 datalevering is Rijksdriehoekmeting (RD), zie hoofdstuk 6.

3D geometrie

- IMKL2015 voorziet in een verplicht gebruik van 2D geometrieën. Middels de diepte informatie kan de positie in het verticale vlak worden uitgewisseld. Om ook het opnemen van volledige 3D liggingsgegevens mogelijk te maken is er een optioneel en additioneel 3D model toegevoegd. De 3D liggingsgegevens van kabels en leidingen zijn bijvoorbeeld relevant bij gestuurde boringen. Bij een gestuurde boring is de derde dimensie (=z) nodig om de boring te sturen, om het uittredepunt goed te benaderen en om botsingen met andere infrastructuur te voorkomen. Daardoor is na de boring de 3D ligging van de boring in 3D bekend. Ook voor andere kabels en leidingen die tegenwoordig worden aangelegd, is steeds vaker de 3D ligging bekend. Het niet accommoderen van deze 3D informatie in IMKL zou in feite betekenen dat relevante informatie wordt weggegooid.

Voor veel situaties is 2D data echter (nog) voldoende. Bovendien is voor veel kabels en leidingen de 3D (=diepte) ligging niet bekend en door “zweven” van sommige typen kabels en leidingen is de 3D (maar ook 2D ligging) niet altijd absoluut. 3D geometrie kan daarbij een verkeerde indruk geven van de precisie.

In IMKL is de mogelijkheid opgenomen om objecten in 3 dimensies (3D) te modelleren. Deze mogelijkheid is optioneel en is naast, niet in plaats van, 2D aanwezig. Dat betekent dat de basis uitgaat van een (volledige) 2D data set. Daarnaast kan, in dezelfde data set, 3D geometrie voor een of meerdere van de objecten aanwezig zijn.

Figuur 5.5: Alle netelementen kunnen naast de verplichte punten en centerlijnen optioneel een extra geometrie hebben van het type 2D, 2,5D of 3D.

KabelOfLeiding, KabelEnLeidingContainer, LeidingElement en ContainerLeidingelement bieden ieder de mogelijkheid voor het opnemen van 3D geometrie in twee verschillende ‘Levels of Detail’ (LOD). Allereerst kunnen 2.5D punten, vlakken en lijnen worden opgenomen. Dit kan beschouwd worden als  Level of Detail 0 (LOD0) en is bedoeld voor het toevoegen van de z coördinaat. Elk IMKL vlak, lijn- of puntobject krijgt voor elk coördinatenpaar een z waarde. Om de ligging in 3D te beschrijven krijgt de lijn extra coördinatenparen ten opzichte van de 2D representatie. De objecten kunnen dan in een Digital Terrain Model (3D terreinmodel) worden geïntegreerd en op de juiste hoogte onder of boven maaiveldniveau worden gerepresenteerd.

Daarnaast is het mogelijk om volledige 3D geometrie op te nemen. Dit is te beschouwen als Level of Detail 1 (LOD1) en maakt het mogelijk om IMKL objecten als volledige 3D objecten (volumes) te representeren. Zie Figuur  voor voorbeelden van een IMKL object op verschillende levels of detail.

Voor 3D IMKL wordt het Spatial Reference System EPSG:7415 gehanteerd. Dit is een samengesteld SRS met RD voor de XY-dimensie (EPSG:28992) en NAP voor de Z dimensie (EPSG:5709). Zie ook hoofdstuk 6.

Figuur 5.6: Leidingobject in 2.5D en 3D

Diepte

Diepte bevat informatie over de dieptelegging van netwerkelementen. Het is een uitvoerige beschrijving die relatieve diepte tov maaiveld beschrijft of dieptes tov NAP. Beide hebben een apart objecttype, respectievelijk DiepteTovMaaiveld en DiepteNAP. Het cijfer dat bij de diepte hoort wordt opgenomen bij het attribuut dieptepeil. Het betreft de afstand vanaf de referentie tot aan de bovenkant van een object KabelOfleiding of KabelEnLeidingContainer of de onderkant van een object Leidingelement of Containerleidinglelement. Het datatype is ‘Measure’ waarbij de meeteenheid apart wordt gespecificeerd. Voor WION wordt er altijd meters gebruikt met maximaal 2 decimalen.

Er is informatie over de nauwkeurigheid waarmee de diepte is opgenomen. Dit is de nauwkeurigheid van de meting op de dag van de legging of het moment van een revisie van deze informatie. Daarvoor zijn 4 nauwkeurigheidsklassen opgenomen. De nauwkeurigheid moet minstens +- 1 meter zijn. Aan een heel net kan optioneel een standaardDieptelegging zijn gekoppeld, die is daarmee expliciet gemaakt. (OPMERKING: Netten hebben een standaard dieptelegging. Deze kan verschillen per regio. Dat kan een moeilijkheid geven in het bepalen en uitwisselen van deze informatie. Voor waterleidingen is de standaarddieptelegging ook afhankelijk van de leidingdiameter).

Eén leiding kan meerdere dieptegegevens langs het traject van de leiding hebben. Omdat hierdoor de diepte informatie en het object leiding niet meer 1 op 1 aan elkaar gekoppeld zijn kan via het attribuut ligging de locatie van het dieptegegeven worden aangegeven. De diepte geldt op die locatie. Een object Diepte heeft ook de attributen van het object Label. Hiermee kunnen verschillende dieptes middels annotatie aan één leiding worden gekoppeld.

Indien de dieptegegevens niet aan een netelement te koppelen zijn omdat die koppeling bij de bronregistratie niet aanwezig is, zijn de dieptegegevens direct aan het utiliteitsnet gekoppeld.

Figuur 5.7: Dieptegegevens zijn gemodelleerd als aparte objecten waarin diepte ten opzicht van maaiveld en of NAP is opgenomen. Standaard dieptelegging of afwijking daarvan kan worden opgenomen.

Utiliteitsnet

Definitie: Een verzameling netwerkelementen die tot één type nutsvoorzieningennet behoren.

Bron: INSPIRE

Een Utiliteitsnet (nutsvoorzieningnetwerk, utiliteitsnetwerk, netwerk of net) is de IMKL2015 versie van het Inspire UtilityNetwork. Een Utiliteitsnet bevat geen eigen geometrie maar is de samenstelling van alle gerefereerde netwerkelementen. Het associatie attribuut elements realiseert deze verwijzing. Via Inspire UtilityNetwork worden attributen voor netwerktype en verantwoordelijke partijen gekoppeld. Utiliteitsnet bevat extra attributen voor thema, een technischContactpersoon en eisVoorzorgsmaatregel. Annotatie, maatvoering en mogelijk extra detailinfo worden gekoppeld en gelden voor het hele net (of deel daarvan in een bestand).

Figuur 5.8: Utiliteitsnet is getypeerd naar thema en heeft o.a. informatie over eigenaar, beheerder. De eis voorzorgsmaatregel die geldt voor het hele net is opgenomen bij het object AanduidingEisVoorzorgsmaatregel. De voorzorgsmaatregel met de hoogste prioriteit is opgenomen bij het attrbuut EisVoorzorgsmaatregelHoogstePrioriteit.

Via Inspire:UtilityNetwork is er met het attribuut utilityFacilityReference een referentie mogelijk naar een ActivityComplex. Hiermee kan gerefereerd worden aan grote utiliteitsnetonderdelen zoals bijvoorbeeld een energiecentrale een waterzuiveringscentrale, een overslagstation.

KabelOfLeiding

Definitie: Leidingen, buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.

Bron: IMKL2015

KabelOfLeiding is de verzamelklasse voor alle  kabel en leiding typen per type net (per  ‘thema’). In het INSPIRE US model zijn de kabel- en leidingtypen apart benoemd, de telecomkabel, de elektriciteitskabel enz..

Detailverwijzingen, annotatie en maatvoering zijn gekoppeld via het associatie-attribuut heeftExtraInformatie. Informatie over een mogelijke voorzorgsmaatregel bij graven is via verwijzing naar een object AanduidingEisVoorzorgsmaatregel. Deze kan voor een geheel of een deel van kabel of leiding gelden.  De tekst van de voorzorgsmaatregel is bij het object AanduidingEisVoorzorgsmaatregel opgenomen.

KabelOfLeiding zijn individuele kabels en leidingen. Ze zijn dus niet een verzameling. Voor dat laatste wordt de klasse KabelEnLeidingContainer gebruikt en specifiek het object Kabelbed.

De nauwkeurigheid van de liggingsgegevens in het horizontale vlak wordt aangegeven met een nauwkeurigheidXYvalue. Dit kan in een drietal klassen: tot 30 cm, tot 50 cm, tot 100 cm In IMKL2015 is de minimale  nauwkeurigheid +- 1 meter.

Kabel of leidingen hebben verplicht een lijngeometrie. Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen.

Figuur 5.9: KabelOfLeiding bevat de gemeenschappelijke informatie voor kabels en leidingen.

Leidingelement

Definitie: Een object dat bij een leiding behoort.

Bron: IMKL2015

Toelichting: Bijvoorbeeld objecten zoals een schakelkast, verdeelkast, kranen, afsluiters, versterkers, kabelmof, rioolput, (druk)rioolgemaal, kathodische bescherming, boorput, etc.

Een leidingelement kan zowel betrekking hebben op ondergrondse als op bovengrondse delen van het net.

Leidingelement is de verzamelklasse voor alle typen leidingelementen. De typen zijn niet als apart objecttype opgenomen maar als verzamelklasse Appurtenance. In Inspire zijn de Appurtenances met een appurtenanceType  attribuut verder getypeerd. Deze typering kan nog verder uitgebreid worden. In bijlage 2 van dit document zijn de waarden voor  AppurtenanceTypeValue opgenomen.

Figuur 5.10: Leidingelement bevat de gemeenschappelijke eigenschappen van alle typen leidingelementen.

De geometrie van een Leidingelement is verplicht altijd een punt. Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen. Leidingen die aan een Leidingelement verbonden zijn hoeven niet tot aan de punt representatie door te lopen. Ze kunnen stoppen bij de buitengrens van het element (ook als de contour niet is opgenomen), dat doen ze in werkelijkheid immers ook. Met de Arc/Node topologie kan wel opgenomen worden dat de leiding bij het leidingelement hoort.

Een eventuele eis voorzorgsmaatregel is middels een associatie vanuit het object AanduidingEisVoorzorgsmaatregel gekoppeld.

De hoogte van een leidingelement is met het attribuut hoogte op te nemen. De hoogte betreft de lengte van het hele leidingelement in verticale richting ongeacht of er een deel onder of boven het maaiveld bevindt. Het datatype is ‘Length’ waarbij de meeteenheid apart wordt gespecificeerd. Voor WION wordt er altijd meters gebruikt met maximaal 2 decimalen.

Extra toelichting: Aansluiting

Aansluitingen, bijvoorbeeld huisaansluitingen, vormen de overgang tussen het net van de netbeheerder en de afnemers. De aansluiting kan opgenomen worden als rasterbestand bij object Aansluitschets of als specifieke kabel of leidingelementen. Indien de aansluiting als schets wordt uitgewisseld is deze gecodeerd conform Aansluitschets en heeft verplicht een adresaanduiding en voor ligging van het adres een puntlocatie.

De locatiereferentie van een Aansluitschets in een kaartbeeld is of via het overeenkomstige leidingelement (naamgeving daarvan hangt af van thema), of via de bij het adres horende VBO (verblijfsobject) coördinaat uit de BAG. Aansluitschetsen waarbij geen adres is kunnen met een adres in de nabijheid worden gepositioneerd. Het adres is in dat geval indicatief. Op de aansluitschets is herkenbaar waar de aansluiting tov het adres ligt.

Een object Aansluitschets is altijd gekoppeld aan een netelement of aan het utiliteitsnet zelf. Aansluitschetsen zijn daardoor te typeren naar het thema van een utiliteitsnet.

KabelEnLeidingContainer

Definitie: Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle kabel- en leidingcontainer objecten.

Bron: IMKL2015

Gerelateerde definities:

Kabelbed: Ruimtebeslag dat door een gemeenschappelijk tracé van één of meer kabels,  buizen, HDPE- en/of mantelbuizen  – die toebehoren aan één netbeheerder - wordt gevormd.

Toelichting: Synoniem voor kabelbed is geul. Losse kabels of buizen die bij elkaar in een kabelbed liggen. Informatie is opgenomen op het niveau van de set van kabels of buizen.

Mantelbuis: Beschermingsbuis.

Toelichting: Met het object Mantelbuis wordt bedoeld een buis voor bescherming van kabels, buizen en HDPE buizen. Mantelbuizen kunnen bij meerdere thema’s geregistreerd staan. Ze moeten bij minstens één thema weergegeven worden maar het mag bij meerdere. Indien een mantelbuis leeg is kan dit bij de toelichting vermeld worden.

Figuur 5.11: KabelEnleidingContainer omvat kabelbedden en mantelbuizen.

KabelEnLeidingContainer is de verzamelklasse voor een aantal objecten waarin kabels of leidingen gegroepeerd, samengevoegd zijn. In de praktijk is dat een duct of een kabelbed (is geul), of een mantelbuis. Een pipe is in Inspire een buis voor transport van een product en ook een buis waarin zich weer buizen en kabels kunnen bevinden. Indien er een container mee wordt bedoeld is alleen een object mantelbuis van toepassing. Een mantelbuis is hierbij zowel een buis voor protectie van andere elementen als wel voor groepering.

Een duct is een object uit Inspire en wordt gedefinieerd als: Een behuizing die ertoe dient om door middel van een omhullende constructie kabels en leidingen te beschermen en geleiden. (Engelse def: A Duct (or Conduit, or Duct-bank, or Wireway) is a linear object which belongs to the structural network. It is the outermost casing. A Duct may contain Pipe(s), Cable(s) or other Duct(s). ) Omdat de definitie van een kabelbed daar niet helemaal invalt is Kabelbed apart toegevoegd.

De geometrie van een KabelEnLeidingContainer is verplicht altijd een lijn. Optioneel is er via het associatie-attribuut extraGeometrie een buitenbegrenzing of contour van het object op te nemen.

Net als KabelOfLeiding is er ook een relatie met een mogelijke eis voorzorgmaatregel.

ContainerLeidingelement

Definitie: Abstract data object dat de gemeenschappelijke attributen en associaties bevat voor alle containerleidingelement objecten.

Bron: IMKL2015

Figuur 5.12: ContainerLeidingelement een verzamelklasse voor meestal topografische objecten die een ondersteunende functie in een netwerk hebben.

ContainerLeidingelement omvat objecten die verschillende leidingelementen groeperen. Bijvoorbeeld een elektriciteitskast met verschillende schakelaars, moffen. Of een mast met verschillende antennes. De schakelaars, moffen, antennes, zijn onderdeel van het logische net. De ContainerLeidingElementen zijn additioneel aan het logische net. ContainerLeidingelementen zijn in veel gevallen ook opgenomen in de grootschalige topografie. Indien dat het geval is kan het overeenkomstige BGT_ID worden opgenomen.

Net als bij individuele leidingelementen is er een mogelijkheid om een eis voorzorgsmaatregel op te nemen.

Relaties tussen KabelEnLeiding, LeidingElement en container objecten.

Inspire modelleert de relatie tussen kabels en de mantelbuis of kabelbed waar ze in liggen. Van belang is dat in IMKL2015 het kabelbed als aparte specialisatie van duct is gemodelleerd. Mantelbuis als specialisatie van Pipe. De buizen en leidingen zijn gemodelleerd op het niveau van de individuele leidingen. Voor Telecom kan er gebruik gemaakt worden van het kabelbed om gegroepeerde kabels uit te wisselen zonder de individuele kabelinformatie.

De relaties die aangegeven kunnen worden met de respectievelijke associatie attributen zijn:

cables: mantelbuis verwijst naar de kabels die er in liggen;

pipes: mantelbuis verwijst naar buizen die er in liggen;

pipes:  mantelbuis verwijst naar mantelbuizen die er in liggen;

cables: kabelbed verwijst naar de kabels die er in liggen;

pipes: kabelbed verwijst naar buizen die er in liggen;

pipes:kabelbed verwijst naar de mantelbuizen die er in liggen;

ducts: kabelbed verwijst naar kabelbedden die er in liggen.

Deze relaties worden door de individuele kabels en leidingen overerft.

Deze relaties zijn optioneel (want ze komen niet altijd voor) en voidable.

Figuur 5.13: Relaties tussen buis, kabel en duct. Bijvoorbeeld een kabelbed verwijst optioneel naar de kabels die er in liggen; een mantelbuis kan verwijzen naar de kabels het bevat.

Figuur 5.14: Voorbeeld van een type mantelbuis (HDPE-Buis) met daarin weer een aantal mantelbuizen, waarvan één met een aantal telecomkabels. Het model maakt verwijzingen tussen mantelbuizen en kabels mogelijk.

Figuur 5.15:  Mantelbuizen worden samen in een kabelbed gelegd. Het model maakt de verwijzing tussen kabelbed en de daarin liggende mantelbuizen of kabels en leidingen mogelijk.

Diagram per type kabel of leiding.

De volgende paragrafen behandelen de specifieke typen kabel of leidingen. Het bevat de informatie van vorige paragrafen maar dan bekeken van uit de concrete objecten uit specifieke netten. De diagrammen zijn onderling erg vergelijkbaar.

Elektriciteitskabel

Definitie: Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van elektriciteit van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE

De elektriciteitskabel overerft van Inspire operatingVoltage en nominalVoltage en via UtilityLinkSet is de status, warningTypeen het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WION informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Het attribuut “operatingVoltage” beschrijft de gebruiks- of bedrijfsspanning op de leiding. “nominalVoltage” beschrijft de nominale systeemspanning op de plaats van levering. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen.

Telecommunicatiekabel

Definitie: Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van signaalinformatie van de ene locatie naar een andere.

Van Inspire wordt een CableMaterialType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WION informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen.

Olie-gas-chemicalienpijpleiding

Definitie: Een pijpleiding voor het overbrengen van olie, gas of chemicaliën van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE

Uit Inspire wordt oilGasChem ProductType toegevoegd en  via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WION informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen.

In bijlage 2 staan de mogelijke waarden voor de producttypen.

Rioolleiding

Definitie: Een rioleringsleiding voor het overbrengen van afvalwater (rioolwater, hemelwater) van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE (aangepast)

Van Inspire wordt SewerWaterType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WION informatie WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen. In bijlage 2 staan de waarden voor SewerWaterType.

Waterleiding

Definitie: Een waterleiding voor het overbrengen van (drink)water van de ene locatie naar een andere.

Bron:INSPIRE (aangepast)

Van Inspire wordt waterType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WION informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen.

In bijlage 2 staan de waarden voor waterType.

Thermische pijpleiding

Definitie: Een leiding voor het transporteren van warmte of koelte van de ene locatie naar een andere.

Bron: INSPIRE

Van Inspire wordt thermalProductType toegevoegd en via UtilityLinkSet is de status, warningType en het distributietype opgenomen. Het distributietype is daarbij geen verplichte WION informatie. WarningType is een boven de kabel liggend waarschuwingsmechanisme voor een ondergronds netelement. Voor de rest gelden de KabelEnleiding attributen.

In bijlage 2 staan de waarden voor de producttypen.

Leidingelementen per type net (thema)

De leidingelementen worden niet specifiek per type thema net als de kabels en leidingen gedefinieerd. Leidingelementen hebben een algemene type lijst en een lijst per type net (telecom, elektriciteit, riool, water, gas/olie). Deze lijsten zijn uitbreidbaar. In bijlage 2 staan de waardelijsten met de waarden voor type leidingelement per type kabelOfLeiding.

Identifier management

Identifiers hebben als functie objecten te kunnen aanwijzen en om aan objecten te kunnen refereren. Ze moeten een object uniek identificeerbaar maken. De systematiek voor het format van een identifier is gebaseerd op de combinatie van een uniek benoemde namespace voor een applicatiedomein (of organisatie-bronhouder) en unieke lokale id’s binnen een applicatiedomein. Omdat voor utiliteitsnetten er vele bronhouders zijn is het niet mogelijk om met één namespace te garanderen dat er in de combinatie van namespace en lokale identifier, unieke identifiers ontstaan. Om toch met één namespace te kunnen werken die het apllicatiedomein representeert wordt het  volgende voorstel gedaan:

Namespace: 		‘nl.imkl’

Format lokaalID: 	bronhoudercode.lokaalID  (met een totaal van maximaal 255 tekens)

De namespace wordt geregistreerd in een nationaal namespace register.

De bronhoudercode is uniek en representeert de bronhouder van de gegevens en wordt geregistreerd in een register van de nationale voorziening. Met de bronhouder wordt niet bedoeld de mogelijke inwinner van de gegevens. De code bestaat uit vijf alfanumerieke posities.

Het lokaalID maakt het mogelijk per bronhouder de objecten uniek te identificeren. Het lokaalID is vrij door de bronhouder in te vullen en zal in de meeste gevallen gelijk zijn aan het id in de lokale registratie.

Tijd representatie

NOG UITWERKEN.

IMKL2015 hanteert de ISO 8601 norm voor het beschrijven van tijdsaspecten.

UML - EC61 overzicht.

Toelichting op diagram:

Dit diagram is nog in ontwikkeling omdat er nog geen contact is geweest met de stakeholders van het EC61 proces.  In deze fase volstaat deze analyse en kan het model worden gebruikt om  eisen  aan data-uitwisseling voor en impact voor bronhouders van, EC61 te analyseren

Het diagram is alleen uitgewerkt voor het kabeltype elektriciteit. Voor de ander kabel en leiding typen is het vergelijkbaar. De belangrijkste conclusie is dat IMKL2015 – WION volstaat voor het leveren van de EC61 informatie. Er hoeft alleen informatie over mogelijke exploitant of eigenaar van een net bijgevoegd te worden.

UML - Buisleidingen Risicoregister overzicht.

Toelichting op diagram:

Voor het Risicoregister is van uit het perspectief van de utiliteitsnetten alleen de informatie over buisleidingen gevaarlijke inhoud van belang.  Er is een extensie op de OlieGasChemicalienLeiding voor specifieke informatie voor het risicoregister.

Een object OlieGasChemicalienPijpleiding van een net van het thema buisleiding gevaarlijke inhoud krijgt voor uitwisseling naar het risicoregister gevaarlijke stoffen een aantal in het object RRGSbuisleidingSpecifiek gegroepeerde extra attributen. Locatie en een aantal basisattributen worden via INSPIRE en het WION model geleverd. Het object TransportRisico koppelt een risicocontour en een effectcontour aan één of meerdere buisleidingen.

UML - Stedelijk water overzicht.

Toelichting op diagram:

Stedelijk water beperkt zich in het IMKL2015 verband tot het thema riool onderdruk en riool vrij verval. Als specifieke informatie is een waardelijst voor type rioolleiding opgenomen. Voor het geografisch informatiemodel van stedelijk water is een afstemming met de Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) van belang. De waarden uit de waardelijst vinden hun definitie in dat gegevenswoordenboek.

Objectcatalogus

De IMKL2015 objectcatalogus is opgenomen in een apart document IMKL2015 – Objectcatalogus. In 5.4 en 5.5 zijn de metadata en de lijst met objecttypes opgenomen. Voor de volledige beschrijving wordt naar het document IMKL2015 – Objectcatalogus verwezen.

Objectcatalogus metadata

| Naam van objectcatalogus | IMKL2015 |
| --- | --- |
| Scope | IMKL2015 |
| Versienummer | IMKL2015 0.95 (UML versie 06) |
| Versiedatum | 2015-02-02 |
| Herkomst Definities | Dataspecificatie IMKL2015 |

Informatie-elementen gedefinieerd in de objectcatalogus.

| Type | Package | Stereotypes |
| --- | --- | --- |
| AanduidingEisVoorzorgsmaatregel | IMKL2015 | «featureType» |
| Aansluitschets | IMKL2015 | «featureType» |
| Adres | IMKL2015 | «dataType» |
| Annotatie | IMKL2015 | «featureType» |
| AnnotatieTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| Appurtenance | IMKL2015 | «featureType» |
| Belang | IMKL2015 | «featureType» |
| BestandMediaTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| BuisleidingtypeType | IMKL2015 | «codeList» |
| Cabinet | IMKL2015 | «featureType» |
| ContainerLeidingelement | IMKL2015 | «featureType» |
| Diepte | IMKL2015 | «featureType» |
| DiepteNAP | IMKL2015 | «featureType» |
| DiepteReferentieValue | IMKL2015 | «codeList» |
| DiepteTovMaaiveld | IMKL2015 | «featureType» |
| Duct | IMKL2015 | «featureType» |
| DuctMateriaalTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| EffectScenarioType | IMKL2015 | «codeList» |
| ElectricityCable | IMKL2015 | «featureType» |
| ElectricityCableMateriaalTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| ElectricityCableTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| ExtraDetailinfo | IMKL2015 | «featureType» |
| ExtraDetailInfoTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| ExtraGeometrie | IMKL2015 | «featureType» |
| ExtraInformatie | IMKL2015 | «featureType» |
| ExtraTopografie | IMKL2015 | «featureType» |
| ExtraTopografieTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| GegevensBelang | IMKL2015 | «dataType» |
| IMKLBasis | IMKL2015 | «featureType» |
| Kabelbed | IMKL2015 | «featureType» |
| KabelEnLeidingContainer | IMKL2015 | «featureType» |
| KabelOfLeiding | IMKL2015 | «featureType» |
| KabelSpecifiek | IMKL2015 | «featureType» |
| KunstwerkDetailschets | IMKL2015 | «featureType» |
| Label | IMKL2015 | «featureType» |
| Leidingelement | IMKL2015 | «featureType» |
| Maatvoering | IMKL2015 | «featureType» |
| MaatvoeringsTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| Manhole | IMKL2015 | «featureType» |
| Mantelbuis | IMKL2015 | «featureType» |
| MateriaalTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| NauwkeurigheidDiepteValue | IMKL2015 | «codeList» |
| NauwkeurigheidXYvalue | IMKL2015 | «codeList» |
| OilGasChemicalsPipe | IMKL2015 | «featureType» |
| OilGasChemicalsPipeMateriaalTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| PartyRoleExtendedValue | IMKL2015 | «codeList» |
| Pipe | IMKL2015 | «featureType» |
| PipeMateriaalTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| Pole | IMKL2015 | «featureType» |
| RioolleidingTypeWaarde | IMKL2015 | «codeList» |
| RRGSbuisleidingSpecifiek | IMKL2015 | «featureType» |
| SewerPipe | IMKL2015 | «featureType» |
| SewerPipeMateriaalTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| StedelijkWaterSpecifiek | IMKL2015 | «featureType» |
| TechnischContactpersoon | IMKL2015 | «dataType» |
| TechnischGebouw | IMKL2015 | «featureType» |
| TelecommunicationsCable | IMKL2015 | «featureType» |
| TelecommunicationsCableMateriaalTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| Thema | IMKL2015 | «enumeration» |
| ThermalPipe | IMKL2015 | «featureType» |
| ThermalPipeMateriaalTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| TopografischObjectTypeValue | IMKL2015 | «codeList» |
| Tower | IMKL2015 | «featureType» |
| TransportrouteRisico | IMKL2015 | «featureType» |
| Utiliteitsnet | IMKL2015 | «featureType» |
| WaterPipe | IMKL2015 | «featureType» |
| NEN3610ID | IMKL2015 | «dataType» |
| PipeMaterialTypeValue | Common Extended Utility Network Elements | «codeList» |
| UtilityNetwork | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| Cabinet | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| UtilityNetworkTypeValue | Common Utility Network Elements | «codeList» |
| Pipe | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| Pole | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| Duct | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| Tower | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| Cable | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| Manhole | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| AppurtenanceTypeValue | Common Utility Network Elements | «codeList» |
| Appurtenance | Common Utility Network Elements | «featureType» |
| SpecificAppurtenanceTypeValue | Common Utility Network Elements | «codeList» |
| OilGasChemicalsProductTypeValue | Oil-Gas-Chemicals Network | «codeList» |
| OilGasChemicalsPipe | Oil-Gas-Chemicals Network | «featureType» |
| ElectricityCable | Electricity Network | «featureType» |
| SewerPipe | Sewer Network | «featureType» |
| SewerWaterTypeValue | Sewer Network | «codeList» |
| ThermalPipe | Thermal Network | «featureType» |
| TelecommunicationsCable | Telecommunications Network | «featureType» |
| TelecommunicationsCableMaterialTypeValue | Telecommunications Network | «codeList» |
| WaterTypeValue | Water Network | «codeList» |
| WaterPipe | Water Network | «featureType» |

Geografische objecten

Zie IMKL2015 – Objectcatalogus.

Data typen

Zie IMKL2015 – Objectcatalogus.

Waardelijsten

Zie IMKL2015 – Objectcatalogus.

Geïmporteerde typen (informatief)

Zie IMKL2015 – Objectcatalogus.

Referentie systemen

Dit hoofdstuk beschrijft het referentiesysteem van het data product.

Ruimtelijk referentiesysteem

Voor het ruimtelijk referentiesysteem gelden er twee situaties: leveren voor INSPIRE en levering voor andere processen.

Voor uitwisseling voor de niet INSPIRE datalevering geldt: Rijksdriehoekmeting (RD).

RD-NAP-coördinaat-referentiesysteem (binnen de Nederlandse kustlijnen). Hiervoor geldt dat de gebruikte horizontale datum Bessel 1841 is en het coördinaatsysteem de stereografische projectie. Als verticale datum wordt het NAP-vlak gebruikt.

Voor RD geldt EPSG code: 28992

Voor RD + NAP geldt EPSG code: 7415

Levering voor INSPIRE: European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS1989).

ETRS89 (2D): 4258

ETRS89 + EVRF2000 : 7409 (hoogte in meters tov EVRF2000 (=NAP).

Zie voor meer detail hoofdstuk 6 van INSPIRE_Dataspcifications_US_v3.0.

Toelichting:

Het ruimtelijk referentiesysteem beschrijft het meetkundige stelsel waarin de coördinaten van een object betekenis krijgen. In de regel wordt daar een coördinaat referentiesysteem voor gebruikt. Voor Nederland is de Rijksdriehoekmeting (RD) het gangbare referentiesysteem. Dit is echter een referentiesysteem dat alleen voor Nederland van toepassing is en ook alleen voor land, niet zee, is gedefinieerd.

Met de toename van internationale data uitwisseling is er behoefte aan internationaal bruikbare referentiesystemen. ETRS89 is het referentiesysteem dat hieraan voldoet. INSPIRE schrijft het gebruik van ETRS89 voor.

Voor conversie van RD naar ETRS89 zijn er in 2000 officiële conversieregels bepaald. Kanttekening hierbij  is wel dat de implementatie van deze conversieregels in de praktijk significante afwijkingen of verschillen geeft. Er wordt daarom op nationaal niveau onderzocht of het niet beter is om ETRS89 als standaard voor de opslag van geo-informatie in te voeren en indien nodig of gewenst naar RD te converteren. Omdat resultaten van dit onderzoek nog niet bekend zijn is voor deze utiliteitsnet-dataspecificatie gekozen voor RD en daarmee voor aansluiting bij de huidige praktijk van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur.

Temporeel referentiesysteem

Alle tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op de Gregoriaanse kalender en uitgedrukt is overeenstemming met de internationale standaard ISO 8601. Voorbeelden daarvan zijn:

2014 (het jaar 2014); 2014-04 (april 2014); 2014-04-15 (15 april 2014); 2014-04-15T16:30:20+01:00 (15 april 2014, 16:30 20sec, tijdzone UTC+1).

Levering

Dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op de geodata, de gevectoriseerde gegevens van een bericht. Andere gegevens zoals bijvoorbeeld detailschets vallen daarbuiten.

Leveringsmedium

Data worden geleverd via netwerkservices. Van toepassing zijn WMS voor viewservices en WFS voor downloadservices. INSPIRE beschrijft naast WFS ook nog optioneel ATOM feeds als mogelijkheid voor het leveren van data.

Formaten (encodings)

Het format waarin data worden geleverd is GML 3.2.1. Voor IMKL2015 wordt een GML applicatieschema gemaakt. Voor deze versie van de specificaties is dat nog niet gedaan. Datasets van utiliteitsnetten die conform deze specificatie zijn gemaakt moeten foutloos valideren tegen het IMKL2015 applicatieschema.

Visualisatie

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende visualisaties van dit data product. NOG niet ingevuld voor deze versie.

Laag soorten

Lagen voor dit data product.

| Laag Type | Laag Titel | Ruimtelijk object type(n) | Sleutelwoorden |
| --- | --- | --- | --- |
| <Naam t.b.v. gebruik in applicaties> Naam voor intern gebruik. Samenvoeging van het INSPIRE theme, een punt, en de naam van het ruimtelijk object type in UpperCamelCase, bijvoorbeeld., "Geology.GeologicUnits" | <Titel laag> Deze laag verschijnt in de user interface en wordt getoond aan eindgebruikers In principe de leesbare naam van het ruimtelijk object type zoals gespecificeerd in de INSPIRE Feature Concept Dictionary | <ruimtelijk object type(n) of andere beschrijving van de inhoud van de laag > Eén laag per spatial object type | <Sleutelwoorden> Komma-gescheiden lijst van keywords. Deze kunnen worden gebruikt voor de ondersteuning van zoekmachines.Default is geen keyword. |

Default stijlen

Beschrijft de standaard weergave (stijl) van lagen. Het betreft aspecten als gebruik van kleuren, arceringen en symbologie maar ook schaalbereik van lagen.

| Laag Type | Default Style |  |
| --- | --- | --- |
| <Laagnaam zoals gebruikt door applicaties om de lag te benaderen > Benoem de aspecten rechts voor iedere lag Maak voor iedere laag zoals benoemd in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. | Naam | <Naam van de stijl, zoals gebruikt door applicaties> |
|  | Titel | <Titel van de stijl> |
|  | Samenvatting | <Beschrijving van de stijl in woorden> |
|  | Symbologie | Beschrijving van de symbologie en classificatie van de laag conform de OpenGIS Symbology Encoding Implementation Specification, versie 1.1.0. |
|  | Minimum & maximum schalen (optioneel) | <minimum schaal> - <maximum schaal> Het schaalbereik waarbinnen de stijl gebruikt dient te worden. Default = geen schaallimiet. Er kunnen meerdere default stijlen worden gedefinieerd voor dezelfde laag; 1 voor iedere schaal range |

| Layer Type | Default Style |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naam |  |
|  | Titel |  |
|  | Samenvatting |  |
|  | Symbologie |  |
|  | Minimum & maximum schalen (optioneel) |  |

Overige stijlen

Beschrijft alternatieve weergave van lagen. Denk bijvoorbeeld aan een stratenkaart, deze kan in standaard kleuren worden getoond maar ook in “softtone” variant (alternatieve kleurstelling, bijvoorbeeld pastelkleuren) of “grijstinten” variant.

| Layer Type | Default Style |  |
| --- | --- | --- |
| <Laagnaam zoals gebruikt door applicaties om de lag te benaderen > Benoem de aspecten rechts voor iedere lag Maak voor iedere laag zoals benoemd in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. | Naam | <Naam van de stijl, zoals gebruikt door applicaties> |
|  | Titel | <Titel van de stijl> |
|  | Samenvatting | <Beschrijving van de stijl in woorden> |
|  | Symbologie | Beschrijving van de symbologie en classificatie van de laag conform de OpenGIS Symbology Encoding Implementation Specification, versie 1.1.0. |
|  | Minimum & maximum schalen (optioneel) | <minimum schaal> - <maximum schaal> Het schaalbereik waarbinnen de stijl gebruikt dient te worden. Default = geen schaallimiet. Er kunnen meerdere default stijlen worden gedefinieerd voor dezelfde laag; 1 voor iedere schaal range |

| Layer Type | Default Style |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naam |  |
|  | Titel |  |
|  | Samenvatting |  |
|  | Symbologie |  |
|  | Minimum & maximum schalen (optioneel) |  |

Laag organisatie

De WMS ISO19128:2005 specificatie maakt het mogelijk om lagen te groeperen, bijvoorbeeld in een hiërarchie. Dergelijke groeperingen dienen in deze subparagraaf te worden benoemd. Bijvoorbeeld, de laag “Transport Netwerk” bestaat uit drie lagen: “Wegen”, “Waterwegen” en “Spoorwegen”.

Bibliografie

Dit hoofdstuk beschrijft relevante documenten betrekking hebben op deze Data Product Specificatie.

- [D2.8.III.6] Data Specification on Utility and Government Services

– Technical Guidelines, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_US_v3.0.pdf

- [DS-D2.5] INSPIRE DS-D2.5, Generic Conceptual Model, v3.1, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.5_v3.1.pdf

- [D2.10.1] INSPIRE Data Specifications – Base Models – Generic Network Model, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/D2.10.1_GenericNetworkModel_v1.0rc3.pdf

- AGIV – IMKL2.2 Data Model, versie 0.13.

- NEN 3610:2011- Basismodel Geo-informatie - Termen, definities,relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten. Normcommissie 351 240 "Geo-informatie, Nederlands Normalisatie-instituut.

Bijlage 1: IMKL1.1 (2012)

Bijlage 2: IMKL2015 waardelijsten.

OPMERKING: Opgenomen in apart document.

Bijlage 3: Model voor opnemen Belang en Belangenstrook

DIT HOOFDSTUK IS ONDER BEWERKING.

Belang, Belangenstrook

Definitie: Gebied waar een netbeheerder een belang, verantwoordelijkheid, heeft in relatie tot een utiliteitsnet of delen daarvan.

Figuur x: Belang, gegevens en gebied. Om het belang van een netbeheerder op een utiliteitsnet of delen daarvan middels een gebied aan te geven.

Bijlage 4: Aanlevering en uitlevering eis voorzorgsmaatregel.

------- Informatief ------

Status: concept

In deze bijlage is een notitie opgenomen over het proces om te komen tot het bepalen van de eis voorzorgsmaatregel. Dit is geen onderdeel van IMKL2015. IMKL2015 beschrijft de informatie die in het eindproduct is opgenomen bij een WION datalevering bij een graafmelding. Ook de informatie over een eventuele eis voorzorgsmaatregel is daarin opgenomen. Deze bijlage gaat in op het proces om in een centrale WION voorziening een eis voorzorgsmaatregel te bepalen. De notitie is een eerste gedachtebepaling.

Notitie generieke Eis Voorzorgsmaatregel voorziening binnen een centrale WION oplossing

Leden werkgroep:

    - Hendrik van de Berg (Liander)

    - Frank Coumans (Eneco)

    - Jorrit Hansson (Enexis)

    - Hans Postema (Gasunie)

Status:			Concept

Het doel van deze notitie is het schetsen van de randvoorwaarden en de mogelijke werking van een generieke oplossing voor het bepalen van netbeheerder specifieke Eis Voorzorgsmaatregelen (EV) binnen een nieuwe KLIC centrale voorziening.

De requirements voor een dergelijke oplossing zijn als volgt:

- Het systeem dient rekening te kunnen houden met de specifieke omstandigheden waar netbeheerders EV voor willen stellen.

- Het systeem heeft geen directe communicatie nodig met de netbeheerder

- De regels voor het bepalen van EV zijn per netbeheerder apart in te stellen

- Het instellen van regels en data met betrekking tot het bepalen van EV zijn zonder directe tussenkomst van het Kadaster in te voeren / up te loaden binnen de centrale voorziening. Er zijn dus geen software-aanpassingen nodig om een ‘business regel’ aan te passen, te verwijderen of toe te voegen.

- Het instellen van een EV regel kan (onder gestelde omstandigheden) resulteren in een of meer AanduidingEisVoorzorgsmaatregel objecten in het outputbericht naar de grondroerder (de gebiedsinformatie). Deze zijn geografisch en relationeel te linken aan de objecten (of geografisch, delen van objecten) waarvoor de EV gesteld is.

- Het instellen van een EV regel kan (onder gestelde omstandigheden) resulteren in een Eis Voorzorgsmaatregel aanduiding op het betreffende Utiliteitsnet (1 Eis Voorzorgsmaatregel tekst per Utiliteitsnet -thema + netbeheerder- combinatie). Deze algemene Utiliteitsnet EV geldt voor het gehele outputbericht (gebiedsinformatie). Dit betreft voor die netbeheerder en dat thema de hoogst geprioriteerde EV voor het relevante outputbericht.

In de uitwerking van de requirements komt naar voren dat dit naar ons idee leidt tot de volgende concept eisen aan de uitvoering:

- De basis informatie voor het bepalen van een Eis Voorzorgsmaatregel heeft grofweg 3 soorten IMKL input:

  - Graafbericht informatie (graafpolygoon, soort werk, etc.)

  - Omgeving informatie (EV input gebieden)

  - Netwerk informatie (kenmerken van kabels, leidingen, waarvan enkele vrij instelbaar door de netbeheerder)

- De netbeheerder kan voor het verwerken van een Eis Voorzorgsmaatregel procesinformatie uploaden. Dit betreft:

  - regels (logica) voor de verwerking van de EV (de EV regels) en

  - referentielijsten die de logica voor het verwerken van de EV regels ondersteunen (bijvoorbeeld een lijst schadelijke werkzaamheden of een lijst standaard teksten voor het vullen van de EV tekst).

  - De verplichting om prioriteit toe te kennen aan verschillende EV bepalingen, zodat door het systeem automatisch per Utiliteitsnet een hoogst geprioriteerde EV kan worden bepaald.

Onderstaand is een concept proces uitgewerkt waarmee binnen een centrale voorziening mogelijkerwijs omgegaan kan worden met het bepalen van EV die naar ons idee voldoet aan de requirements die de netbeheerders hieraan stellen.

High over proces KLIC Eis Voorzorgsmaatregel binnen een centrale voorziening

Input (vanuit Netbeheerder en Grondroerder)

Graafbericht

Kadaster IMKL2015 Aanlevering database

NBIMKL2015 Aanlevering

KadasterEV Verwerking database

NBEV Verwerkingsregels &EV Waardelijsten

Verwerking (door Kadaster)

Output (richting Grondroerder)

Verwerking KLIC inclusief EV

Gebiedsinformatie inclusief EV

Input & verwerking KLIC m.b.t. EV

Graafbericht

NBIMKL2015 Aanlevering

NBEV Verwerkingsregels &EV Waardelijsten

Graafbericht

Het graafbericht bevat informatie zoals het soort werk en de graafpolygoon.

NBIMKL2015 Aanlevering

Binnen de IMKL2015 aanlevering, levert de netbeheerder alle voor de KLIC (en indien nodig Inspire) relevante informatie. Om Eis Voorzorgsmaatregel goed te kunnen bepalen zijn op deze IMKL2015 aanlevering enkele toevoegingen nodig. Deze toevoegingen zorgen ervoor dat de netbeheerders in staat gesteld worden om Eis Voorzorgsmaatregelen te laten bepalen op basis van door hun gestelde criteria. Die criteria kunnen per netbeheerder verschillend zijn. Aangezien alle IMKL2015 elementen terug te redeneren zijn naar een netbeheerder (via het Nutsvoorzieningennet, thema specifiek) is dat werkbaar. De toevoegingen zijn er in 2 soorten: Kabelofleiding gebonden en Vlak gebonden. Kabelofleiding is een bestaand object waar extra attributen aan worden toegevoegd.Eis Voorzorgsmaatregel input vlak is een nieuw (multipolygoon-)object dat een relatie heeft met een Nutsvoorzieningennet.Kabelofleiding (gekoppeld aan Nutsvoorzieningennet) extra attributen- EV1 (integer)- EV2 (integer)- EV3 (integer)(Maximaal 3 door NB als integer vrij in te vullen attributen om eigen EV afwegingen te kunnen maken)Eis Voorzorgsmaatregel input vlakken (gekoppeld aan Nutsvoorzieningennet)- Evtype (integer)- Vlak (van het type multi-polygoon, om ook donuts en exclaves mogelijk te maken)(EV input vlakken zijn door NB vrij aan te leveren en te typeren. Ze moeten wel altijd aan een Nutsvoorzieningennet gekoppeld zijn)

NBEV Verwerkingsregels &EV Waardelijsten

Inleiding

Om Eis Voorzorgsmaatregel goed te kunnen faciliteren is het nodig dat de netbeheerder de gelegenheid krijgt om zelf verwerkingsregels te formuleren. Deze verwerking dient volgens een logische taal te gebeuren. Van belang is dat er een geschikte logische taal gekozen wordt voor deze verwerking, bij voorkeur een open standaard(inclusief simulatie-omgeving). Bijv. regelar expressions (regex). (danwel xml formaat voor business rules (BR-XML). De achterliggende requirement is dat Netbeheerders op basis van door hun in te brengen businessregels, die zij -wanneer zij dat willen- kunnen aanpassen, de Eis Voorzorgsmaatregel bepaling rond hun assets kunnen aansturen. Dit vereist een oplossing waarin er op basis van seperate businessregels (logische verwerkingsregels) en op basis van een vaste set ingrediënten (bericht, IMKL aanlevering, waardelijsten) binnen de centrale voorziening een afweging kan worden gemaakt voor EV.Deze EV afweging resulteert vervolgens in EVoutputvlakken. Deze vlakken zijn een goed communicatiemiddel zodat een grondroerder meteen weet waar het probleem zich bevindt binnen de graafpolygoon. Dit faciliteert de communicatie tussen netbeheerder en grondroerder. Aan deze AanduidingEisVoorzorgsmaatregel zitten ook kenmerken die de EV omschrijven (uit waardelijsten) en die de prioriteit van EV aangeven.

EV Verwerkingsregel Kabelofleiding

Voorbeeld:Dit zijn de businessrules (verwerkingsregels) op basis waarvan EV afgeleid wordt.Bijvoorbeeld:IF Nutsvoorzieningennet.Netbeheerder = Liander AND Nutsvoorzieningennet.Thema = Gas Distributie (is lage druk) AND Kabelofleiding.EV1 = 1 (is GGY) AND Bericht.Soort Werk = Heien (danwel type 3 uit waardelijst) THEN Evoutputvlak.Eis Voorzorgsmaatregel = Liander10 (outputvlak tekst) ANDEvoutputvlak.vlak = Kabelofleiding.link.ligging.buffer(1) Evoutputvlak.Evprio = 3(N.B. Kadaster dient de betreffende kabel/leiding te bufferen met (instelbaar) {1} meter aan weerszijde, en dit als EV outputvlak mee te geven)Voorbeeld EV Verwerkingsregel EV input vlakDit zijn de businessrules (verwerkingsregels) op basis waarvan EV afgeleid wordt.Bijvoorbeeld:IF Nutsvoorzieningennet.Netbeheerder = Gasunie AND Nutsvoorzieningennet.Thema = BGI (is buis gevaarlijke inhoud) AND EVinputvlak.EVtype = 1 (RRM) THEN Evoutputvlak.Eis Voorzorgsmaatregel = Gasunie1 (soort EV outputvlak tekst) andEvoutputvlak.vlak = EvinputvlakEvoutputvlak.Evprio = 1 EV WaardelijstenDit zijn door de NB optioneel aan te leveren lijsten voor de verwerking van EV regels. Bijvoorbeeld: classificatie van Graafwerkzaamheden naar een classificatie van het soort werk (zie bijlage Enexis). Ook de standaard EV teksten (vroeger de EV brieven) dienen in de vorm van EV waardelijsten te kunnen worden uitgewisseld. Dit om de aanlevering netbeheerder-specifieke teksten naar de gewenste outputvlak tekst te regelen.

Output KLIC m.b.t. EV

Gebiedsinformatie inclusief EV

Gebiedsinformatie inclusief EV

AanduidingEisVoorzorgsmaatregel Gekoppeld aan Nutsvoorzieningennet Voorzien van Eis Voorzorgsmaatregel tekst (per vlak)Voorzien van geometrie (vlak)EVPrioriteitNutsvoorzieningennet Tekst van Hoogste Eis Voorzorgsmaatregel voor die Netbeheerder voor dat Thema.Dit wordt bepaald door een analyse (maximale waarde EVprio, hoe hoger de EV hoe erger) van de AanduidingEisVoorzorgsmaatregel binnen het Gebiedsbericht (per Netbeheerder per thema)